Технічне завдання (уточнене) 
на перепланування приміщень 1-го поверху Центрального відділення  ПАТ «МТБ БАНК», 
що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Куліша, 28-30

| № з/п | Перелік робіт | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Приміщення №1 (з постійним доступом 24/7 ) –«1.5»: |  |  |
| 1 | Демонтаж існуючої алюмінієвої перегородки зі склопакетами | Без збереження сертифікату на конструкцію |
| 2 | Влаштування стіни з газоблоку, товщ. 150 мм, замість існуючої алюмінієвої перегородки, згідно погодженого планувального рішення |  |
| 3 | Монтаж ролокасети (0,9 х 2,6 м) на вн. двері, що розділяють приміщення №1.5 (№1) та касовий зал. Ролокасета бежевого кольору з механічним приводом, замок зі сторони касового залу, відповідно до погодженого проектного рішення |  |
| 4 | Поточний ремонт стін. Пофарбування стін |  |
| Приміщення №2 (криптоустаткування) «1.14»: |  |  |
| 1 | Влаштування дверного прорізу, розм. 980 х 2070 мм, в існуючій армованій стіні, з подальшим монтажем нових металевих дверей з 2-ма замками між приміщеннями №1.14 (криптоустаткування) та 1.15 (коридор) | Відповідно до погодженого проектного рішення |
| 2 | Демонтаж існуючої підвісної стелі типу «Армстронґ» (у зв’язку з влаштуванням припливно-витяжної вентиляції) |  |
| 3 | Монтаж підвісної стелі типу «Армстронґ», з врахуванням техзавдання щодо встановлення LЕD-cвітильників |  |
| 4 | Влаштування підлогового покриття з ламінату. Клас зносостійкості ламінату – 33. |  |
| 5 | Поточний ремонт стін. Пофарбування стін |  |
| 6 | Монтаж нових металевих дверей згідно проектного рішення. | Двері металеві з двома замками |
| Приміщення №3 (коридор) «1.15»: |  |  |
| 1 | Демонтаж існуючої підвісної стелі з ГК (оскільки буде влаштовано припливно-витяжну вентиляцію) |  |
| 2 | Монтаж підвісної стелі типу «Армстронґ», з врахуванням тех.завдання щодо встановлення LЕD-cвітильників |  |
| 3 | Мурування перегородки між приміщеннями 1.15 (коридор) та 1.17 (сховище), а саме: перегородка товщиною - 150мм, з газобетонних блоків з армуванням Армування стіни сіткою з арматури d 16мм чарунка 150х150мм |  |
| 4 | Демонтаж існуючих металопластикових вхідних дверей. Монтаж нових металевих вхідних дверей: Вхідні двері - металеві двері зовнішнього виконання з двома замками. |  |
| 5 | Поточний ремонт стін. Пофарбування стін |  |
| Приміщення № 4 (ембосер) «1.16»: |  |  |
| 1 | Демонтаж існуючої підвісної стелі з ГК (у зв’язку із влаштуванням припливно-витяжної вентиляції) |  |
| 2 | Монтаж підвісної стелі типу «Армстронґ» з врахуванням тех.завдання щодо встановлення LЕD-cвітильників |  |
| 3 | Демонтаж гіпсокартонної перегородки |  |
| 4 | Монтаж перегородки. Стіна перегородки між приміщеннями 1.16 (ембоссер) та 1.17 (сховище): товщиною - 150мм, з газобетонних блоків з армуванням Армування стіни сіткою з арматури d 16мм чарунка 150х150мм | З подовженням перегородки (між приміщеннями 1.16 (ембоссер) та 1.15 (коридор). Без армування. |
| 5 | Заміна (демонтаж) існуючого підлогового покриття з ковроліну по стяжці з ремонтом стяжки. Влаштування підлогового покриття з ламінату. Класу зносостійкості ламінату – 33. |  |
| 6 | Монтаж металевих ґраток на віконний проріз, розміром1630х1970, відповідно до погодженого проектного рішення |  |
| 7 | Монтаж нових металевих дверей згідно проектного рішення. | Двері металеві з двома замками |
| 8 | Поточний ремонт стін. Фарбування стін |  |
| Приміщення №5 (сховище) «1.17»: |  |  |
| 1 | Демонтаж існуючого підлогового покриття (ковролін на стяжці частково плитка) з подальшим ремонтом стяжки |  |
| 1.1. | Влаштування підлогового покриття з керамічної плитки 300х300мм типу Грес | звернути увагу на клас стирання та міцність |
| 2 | Демонтаж існуючої підвісної стелі з ГК (у зв’язку з встановленням припливно - витяжної вентиляції) |  |
| 3 | Монтаж підвісної стелі типу «Армстронґ», з врахуванням тех.завдання щодо встановлення LЕD-cвітильників |  |
| 4 | Влаштування дверного прорізу в прим. №1.17 (сховище) в приміщенні № 1.4 (каси), розм. 980 х 2100 мм. в існуючій стіні з подальшим монтажем нових дверей, | Відповідно до погодженого проектного рішення |
| 4.1. | Двері металеві з 2-ма замками, внутрішні |  |
| 5 | Монтаж раніше демонтованої алюмінієвої перегородки (каса 1) між приміщеннями 1.17/1.18, з можливістю встановлення шлюз-боксу для інкасаторів |  |
| 6 | З’ясувати величину корисного навантаження на плиту перекриття, перевірити його несучу здатність. У разі необхідності – підсилити перекриття, відповідно до погодженого проектного рішення |  |
| 7 | Поточний ремонт стін. Пофарбування стін. |  |
| Приміщення №6 (приміщення для інкасаторів) «1.18» |  |  |
| 1 | Демонтаж існуючої підвісної стелі з ГК (у зв’язку з влаштуванням витяжної вентиляції) |  |
| 2 | Монтаж підвісної стелі типу «Армстронґ», з врахуванням тех. завдання щодо встановлення LЕD-cвітильників |  |
| 3 | Формування дверного прорізу (підмурівка) в існуючій стіні, з подальшим монтажем раніше демонтованих дверей (каса 1) | Відповідно до погодженого проектного рішення |
| 4 | Поточний ремонт стін, Пофарбування стін |  |
| ЕТР та СКС |  |  |
| 1 | Нова ел. мережа в приміщеннях: 1.5, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 + АВР (ДГ) без лічильників, 1-ша кат. - згідно ТЗ та відповідно до погодженого проектного рішення, з урахуванням існуючих електричних мереж. |  |
| 2 | Демонтаж ел.вимикачів та розеток в приміщеннях: 1.5, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18. Монтаж нових електричних розеток та вимикачів, згідно проектного рішення, в приміщеннях: 1.5, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18. Монтаж розеток на 2 порти RJ45 в поєднанні з ел. розеточною групою, згідно проектного рішення, в приміщеннях: 1.5, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18. Монтаж LED світильників 4000-5000К, згідно проектного рішення в приміщеннях: 1.5, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18. Монтаж LED Світильників у Сховищі, відповідно до погодженого проектного рішення (приміщення 1.17) Завести розеточну групу до робочого стола для підключення обладнання (в приміщенні 1.17), відповідно до проектного рішення. |  |
| 3 | Монтаж мережі СКС, з урахуванням існуючої, відповідно до погодженого проектного рішення в приміщеннях: 1.5, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18 |  |
| 4 | Влаштування кабель-каналів для подальшого прокладання електричних кабелів (силові та сигнальні) для підключення Дизельного генератора, відповідно до погодженого проектного рішення |  |
| 5 | Перекомутування існуючих ел. щитів, облік електроенергії – існуючий. |  |
| 6 | Передбачити електроживлення для автоматичного відкривання воріт, заїзд з вул. Куліша. |  |
| Вентиляція і кондиціонування повітря |  |  |
| 1 | Монтаж припливно-витяжної вентиляції відповідно до погодженого проектного рішення , для обслуговування приміщень: 1.16 (ембоссер), 1.14 (криптоустаткування), 1.17 (сховище), та витяжна вентиляція в приміщенні 1.18 (приміщення для інкасаторів) Монтаж блоку припливно-витяжної установки в приміщенні 1.15 (коридор) у відповідності до проектного рішення |  |
| 1.1. | Припливно витяжна установка з рекуператором типу АНЕ-35W |  |
| 2 | Монтаж мульти-Split системи кондиціонування приміщень 1.16.,1.17, у відповідності до погоджених проектних рішень, |  |
| 2.1. | Мульти-Split система типу HAIER з настінними блоками PEARL: 3U7052SR5FA – 1 шт; AS25PBAHRA-H – 2 шт |  |
| 2.2. | Split система кондиціонування в приміщенні 1.14. типу HAIER PEARL з зовнішнім та внутрішнім блоком, а саме: 3U7052SR5FA – 1 шт; AS25PBAHRA-H – 1 шт. |  |
| 3 | Існуючу Split систему кондиціонування в приміщеннях 1.14 та 1.15 зберегти в якості основної для приміщення № 1.15 та в якості резервної для приміщення 1.14. |  |
| 4 | Заміна дефлекторів вентиляції |  |
| Влаштування контуру Заземлення для ЕЩ та ДГ |  |  |
| 1 | Монтаж контуру заземлення, в відповідності до погодженого проектного рішення та з врахуванням характеристик електро - спецобладнання та Електрощитової |  |

Додатки:

- Технічне завдання ЕТР.

Примітка:

- Контактна особа для ознайомлення з об’єктом – Наливайко Олег Григорович  - 067-534-60-80.

Начальник Департаменту забезпечення діяльності  ________________________      О.Ф. Стугарев

Заступник начальника інженерно-технічного відділу ______________________О.А. Авдєєв